1.3 ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВОЙ ОСНОВНОЙ И ПОПУТНОЙ РОДУКЦИИ

Таблица 1.2   Применения готовой продукции

| № п/п | Изготавливаемая продукция | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Стабильный катализат Водородсодержащий газ из сепаратора С-101 Нестабильная головка из емкости орошения Е-102 Газ стабилизации на выходе из Е-102 Сырье на гидроочистку фракция 62-180 С | Используется в качестве компонента автобензина Направляется в общезаводскую сеть водородсодержащего газа Используется в качестве сырья установки газофракционирования Направляется в систему топливного газа завода Подается на блок гидроочистки, для выработки высоко-октанового бензина |

1.4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОЦЕССА

Установка состоит из следующих систем:

― предварительной гидроочистки сырья

― каталитического риформинга

― стабилизация катализата

Кроме того, установка включает вспомогательные системы:

Приготовления и подачи хлорорганики  и сероорганики, регенерации цеолитов, охлаждения насосов, факельную, дренажа, узел очистки сжиженного углеводородного газа.

Предварительная гидроочистка бензина

Процесс гидроочистки основывается на реакции гидрогенизации в результате которой органические соединения серы, кислорода и азота превращаются в углеводороды с выделением сероводорода воды и аммиака.

Указанные органические соединения являются ядами  полиметаллического платинового катализатора риформинга, поэтому реакции их разрушения являются основными реакциями гидроочистки.

В процессе гидроочистки одновременно с реакциями сернистых соединений протекают многочисленные реакции углеводродов.

К таким реакциям относятся: изомеризация парафиновых углеводородов, насыщение непредельных, гидрокрекинг.

При повышенных температурах идет реакции частичного дегидрирования нафтенов.

Микропримеси металлов, содержащиеся в сырье, в условиях гидроочистки практически полностью отлагаются на катализаторе.

Реакция сернистых соединений.

В зависимости от строения сернистого соединения меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и простые тиофены превращаются в парафиновые или ароматические углеводороды с выделением сероводорода.

1. Меркаптаны

RSH+H2  → RH+H2S

2. Сульфиды:

а) ациклические

RSH+H2  → RH+H2S

б) моноциклические

CH2         CH2

+  2H2 → CH3 - CH2 - CH2 - CH3 + H2S

CH2       CH2

S

3. Дисульфиды

R – S – S – R + 3H2 → 2RH + 2H2S

4. Тиофены

CH           CH

+ 4H2 → CH3 - (CH2)2 - CH3 + H2S

CH           CH

S

5. Бензотеофены

CH                                                CH

HC         C         CH                     HC           C

+3H2→                           - CH2 - CH3 + H2S

HC         C         CH                     HC           CH

CH       S                                        CH

Установлено, что из всех сернистых  соединений легче всего гидрируются алифатические (меркаптаны, сульфиды и другие) труднее всего тиофены.

С увеличением молекулярного веса и температуры кипения фракций уменьшается скорость гидрообессеривания, определяемая типом сернистых соединений.

1. Фенол

OH

C                                                  CH

HC              CH                            CH                CH

+ H2         →                                              + H2O

HC              CH                            CH                CH

CH                                                  CH

2. Пиридин

N

CH             CH

+ 5H2 → CH3 - (CH2)3 - CH3 + NH3

CH             CH

CH

Все описанные реакции могут происходить при следующих условиях работы гидроочистки, предусмотренных проектом:

1. Температура в реакторе, ºС- 280-400

2. Давление в реакторе, атм- 40

3. Объемная скорость подачи сырья об/об катализатора в час – 2,5

4. Катализатор – алюмокобальмолибденовый по ТУ 38-101194-77

5. Кратность подачи водродсодерожащего газа с учетом частичной

циркуляции водороджсодержащего газа гидроочистки – не менее 220 нм³/м³ сырья.

Влияние основных параметров процесса.

Глубина очистки исходного сырья от серы, азота и других микропримесей зависит от температуры процесса, кратности подачи водородсодержащего газа, давления и объемной скорости подачи сырья.

Температура процесса

С увеличением температуры интенсивность реакций гидрообессеривания, гидрирования непредельных увеличивается. Однако, при температурах выше 420ºС интенсивность реакции гидрообессеривания  и особенно гидрирования непредельных углеводородов снижается. Это связано с возрастанием интенсивности реакции гидрокрекинга. При гидрокрекинге снижается выход жидких продуктов, увеличивается отложение кокса на катализаторе и сокращается тем самым, срок его службы.

Процесс гидроочистки бензина протекает с выделением незначительного количества тепла, которое расходуется на компенсацию тепловых потерь в окружающую среду.

Подбор оптимальных температур гидроочистки зависит от состава сырья.

При гидроочистке бензиновых фракций оптимальными пределами температур являются 280-400ºС.

Кратность подачи водородсодержащего газа

С увеличением кратности подачи водородсодержащего газа увеличивается парциональное давление водорода в системе, что в свою очередь способствует увеличению глубины очистки бензиновых фракций и уменьшению закоксовывания катализатора.

В данной установке на предварительную гидроочистку поступает весь избыточный водородсодержащий газ риформинга.

В связи с тем, что производительность дожимного компрессора превышает количество образующегося в процессе риформинга водородсодержащего газа, часть из продуктового сепаратора на прием компрессора.

Кратность подачи водородсодержащего газа при этом составляет 220 нм/м³ сырья.

Концентрация водорода в ВСГ риформинга может колебаться от 75 до 85%  объемных, в зависимости от характера сырья и степени отработки катализатора риформинга.

При проведении режима «мягкого» риформирования возможно повышение концентрации водорода в газе гидроочистки до 90% об.

Давление

Повышение общего давления в системе способствует увеличению глубины сероочистки и возрастанию срока службы катализатора. Это связано с повышением концентрации реагентов в единице (увеличение числа эффективных столкновений реагирующих молекул).

Для данной установки технологическое давление в реакторе составляет 40 кгс/см², что при объемной скорости 2,5 час־¹.

Обеспечивает глубину гидроочистки сырья риформинга до требуемых количеств – 0,0001% весовых и менее.

Объемная скорость

Объемной скоростью называют отношение объема сырья, подаваемого в реакторы в час, к объему катализатора, измеряемая в м³

м³час или час־¹.

При определении объема сырья принимается плотность, отнесенная к стандартным условиям, т.е. ρ²°

С увеличением объемной скорости уменьшается время пребывания сырья в реакторе, т.е. время контакта сырья с  катализатором. При этом уменьшается глубина гидрообессеривания сырья.  В случае уменьшения объемной скорости  (увеличения времени контакта сырья и катализатора) увеличивается глубина обессеривания, но снижается производительность установки.

В зависимости от химического фракционного состава сырья и требуемой глубины гидроочистки, объемные скорости процесса могут быть в пределах от 1,5 до 5,0 час־¹.

Для легких нефтепродуктов, более термостойких, уменьшение глубины гидроочистки при повышенных объемных скоростях компенсируется за счет повышения температур.

Для данной установки принята объемная скорость 2,5 час־¹.

Активность катализатора.

Чем выше активность катализатора, тем с более высокой объемной скоростью можно проводить процесс при обеспечении заданной глубины

очистки сырья.

Для определения активности катализатора сравнивают обессеривающую способность эталонного образца. Испытание  ведут на пилотной установке по специальной методике.

Индекс активности рассчитывают по формуле:

SO - SK

UO=  ---------x100

SO - Sэ

где: SO - содержание серы в исходном образце сырья

Sэ - содержание серы в гидрогенизате, очищенном на эталонном катализаторе.

SK – содержание серы в гидрогенизате, очищенном на испытуемом катализаторе.

Свежий катализатор должен быть иметь индекс активности не ниже 95%. Если активность свежего катализатора не достигает максимальной величины, катализатор активирует в течении нескольких часов водородом при температуре выше 300ºС.

При этом окись молибдена восстанавливается. Молибден меняет свою валентность от высшей к каталитически более активной низшей. Окончательное повышение активности до максимума происходит в течении первых суток работы на сырье, после чего окисный катализатор переходит в более активную сульфидную форму.

Со временем активность катализатора падает за счет отложения кокса на поверхности катализатора.

Частичную регенерацию катализатора можно провести гидрированием коксовых отложений при циркуляции водорода и температуры 400ºС.

Однако такая регенерация не удается, если коксообразование произошло при падениях давления в системе, превышения температур выше допустимых. Поэтому превышение температуры процесса, прекращение циркуляции водородсодержащего газа недопустимо.

Для восстановления активности катализатор подвергается газо-воздушной регенерации.