2.7 Нормы технологического режима, сигнализация и блокировки узлов моноэтаноламиновой  очистки ВСГ и УВГ, подготовки топливного газа, охлаждения и уплотнения насосов,  пароснабжения и сбора конденсата

Таблица 2.7

| Наименование стадий, оборудования, параметров | Ед. изм. | Норма | Позиция прибора | Сигнализация |  | Блокировка |  | Действие блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |
| ##### 1 Узел очистки ВСГ в колонне К-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Давление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на входе ВСГ в К-8 | кгс/см2 | 32 – 33 | PRC 703 |  |  |  |  |  |
| - перепад давления в К-8 | кгс/см2 | не более 0,35 | PRС 703, 700 |  |  |  |  |  |
| - в сепараторе С-6 | кгс/см2 | не менее 32 | PRC 700 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ВСГ на входе в К-8 | 0С | не более 40 | TIR 702 |  |  |  |  |  |
| - низа колонны К-8 | 0С | 20 – 40 | TIR 701 |  |  |  |  |  |
| - в емкости Е-7 | 0С | 20 – 40 | TIR 703 |  |  |  |  |  |
| - в емкости Е-11 | 0С | 20 – 40 | TR 705 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в колонне К-8 | мм | 1000 – 1500 | LRCA 700 | 950 | 1550 |  |  |  |
| - в сепараторе С-6 | мм | 720 – 840 | LRSA 703 | 700 | 850 |  | 950 | Открытие LVSA 703 |
|  |  |  |  |  |  | 600 |  | Закрытие LVSA 703 |
| - в емкости Е-7 | мм | 550 – 1200 | LRСSA 701 | 500 | 1300 | 400 |  | Отключение Н-12/1,2 |
| - в емкости Е-11 | мм | 600 – 1400 | LRCSA 702 | 500 | 1500 | 400 |  | Отключение Н-16/1,2 |
| 1.4 Расход раствора МЭА в К-8 | м3/ час | 20 – 30 | FRC 700 |  |  |  |  |  |
| ##### 2 Узел очистки УВГ в колонне К-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в сепараторе С-7 | кгс/см2 | 3,1 – 3,3 | РIRC 720 |  |  |  |  |  |
| Перепад давления в колонне К-9 | кгс/см2 | не более 0,2 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2.7

| Наименование стадий, оборудования, параметров | Ед. изм. | Норма | Позиция прибора | Сигнализация |  | Блокировка |  | Действие блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |
| Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на входе газа в К-9 | 0С | не более 40 | ТIR 722 |  |  |  |  |  |
| - низа колонны К-9 | 0С | 20 – 40 | ТIR 721 |  |  |  |  |  |
| - в емкости Е-9 | 0С | 20 – 40 | ТIR 723 |  |  |  |  |  |
| Уровень: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в емкости Е-9 | мм | 500 – 900 | LRSA 721 | 400 | 1000 | 300 |  | Отключение насоса Н-14/1,2 |
| - в кубе колонны К-9 | мм | 1100 – 1600 | LRСA 720 | 1000 | 1700 |  |  |  |
| - в сепараторе С-7 | мм | 500 – 600 | LRSA 722 | 400 | 700 |  | 750 | Открытие LVSA 722 |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  | Закрытие LVSA 722 |
| Расход 10-12 % раствора МЭА в К-9 | м3/ час | 6 – 12 | FRС 720 |  |  |  |  |  |
| 3 Узел подготовки топливного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в системе топливного газа | кгс/см2 | 2,0 – 3,5 | РRА 10 | 2 | 4 |  |  |  |
| Перепад давления в сепараторе Е-15 | кгс/см2 | не более 0,1 | PdR 732 |  |  |  |  |  |
| Температура газа на выходе Т-14 | 0С | не менее 60 | ТR 733 |  |  |  |  |  |
| Уровень в сепараторе Е-15 | мм | 250 – 850 | LRSA 730 | 200 | 900 |  | 850 | Открытие LVSA 730 |
|  |  |  |  |  |  | 250 |  | Закрытие LVSA 730 |
| 4 Узел охлаждения и уплотнения насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление нагнетания насосов Н-22/1,2 | кгс/см2 | не менее 3 | РRSА 901 (1,2) | 3 |  | 2 |  | Отключение насоса Н-22/1,2 |
| Перепад давления на фильтрах Ф-3/1,2 | кгс/см2 | не более 0,6 | PdRА 902 (1,2) |  | 0,7 |  |  |  |

Окончание таблицы 2.7

| Наименование стадий, оборудования, параметров | Ед. изм. | Норма | Позиция прибора | Сигнализация |  | Блокировка |  | Действие блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |  |
| Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дизтоплива после холодильника Х-14 | 0С | не более 40 | TRА 901 |  | 50 |  |  |  |
| - подшипников насоса Н-22/1,2 | 0С | не более 60 | TRSА 902 |  | 65 |  | 70 | Отключение насоса Н-22/1,2 |
| Уровень в емкости Е-16 | мм | 800 – 1000 | LRSА 900 | 300 | 1300 |  | 1300 | Закрытие задвижки 47 |
|  |  |  |  |  |  | 300 |  | Открытие задвижки 47 |
|  |  |  |  |  |  | 200 |  | Отключение насоса Н-22/1,2 |
| 5 Узел пароснабжения и сбора конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пара 10 кгс/см2 | кгс/см2 | 9,5 – 10,5 | РRСА 802 | 8 |  |  |  |  |
| - пара 3 кгс/см2 | кгс/см2 | 2,9 – 3,1 | РRСА 801(1,2,3) | 2,5 |  |  |  |  |
| - пара в емкостях Е-26/1,2 | мм.вод.ст. | не менее 100 | РRСА 840 | 50 |  |  |  |  |
| - на нагнетании Н-25/1,2 | кгс/см2 | не более 15 | PIS 804 (1,2) |  |  |  | 15 | Отключение насоса |
| Температура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - пара после Х-15 | 0С | 183 – 185 | TRСА 804 |  |  |  |  |  |
| - пара после Х-16 (1,2,3) | 0С | 135 – 140 | TRСА 803(1,2,3) |  |  |  |  |  |
| - конденсата | 0С | не более 90 | TR 830, TR 801, TR 802 |  |  |  |  |  |
| Уровень: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в сепараторе С-8 |  |  | LRСA 831 |  |  |  |  |  |
| - в емкостях Е-26/1,2 |  |  | LRСSA 830 |  |  |  |  |  |