## Описание технологической схемы

  - Описание технологической схемы узла очистки водородсодержащего газа (ВСГ) (ИП-10 лист 1)

В процессе гидроочистки бензиновой фракции циркулирующий водородсодержащий газ  (ВСГ) загрязняется продуктами реакции, в том числе сероводородом (H2S).

Для исключения накопления сероводорода предусмотрена очистка циркуляционного ВСГ методом поглощения из него сероводорода водным раствором моноэтаноламина (МЭА) в колонне К-8, оборудованной клапанными тарелками для создания контакта газа с раствором МЭА.

Поглощение сероводорода раствором МЭА производится при повышенном давлении и температуре не выше 40 0С.

H2S + 2NH3C2H4OH  (NH3C2H4)2S + 2H2O

Насыщенный раствор МЭА отправляется на регенерацию, которая производится при пониженном давлении и повышенной температуре по реакции:

(NH3C2H4)2S + H2O  2NH3C2H4OH + H2S

Выделенный сероводород в дальнейшем поступает на установку получения серы.

ВСГ из сепаратора С-1/1,2 с температурой не выше 40 0С по прибору ТR 702 поступает под нижнюю тарелку колонны К-8 и, поднимаясь снизу вверх и контактируя на тарелках с МЭА, очищается от сероводорода. Очищенный ВСГ с верха колонны направляется в сепаратор С-6, отделяется от унесенных капель МЭА и направляется в сепаратор С-5.

Уровень жидкости в сепараторе С-5 поддерживается 720 – 840 мм путем вывода избытка через клапан-отсекатель LRSA 703 в емкость Е-11. предусмотрена сигнализация повышения уровня выше 850 мм и понижения уровня ниже 700 мм, а также блокировка с открытием клапана LRSA 703 при повышении уровня выше 950 мм и закрытием клапана LRSA 703 при снижении уровня ниже 600 мм.

Давление в колонне К-8 поддерживается 32 – 33 кгс/см2 за счет сброса избытка газа через клапан регулятора давления РRС 703 в линию углеводородного газа от емкости Е-2 в колонну К-9. Предусмотрена возможность частичной подачи ВСГ из сепаратора С-6 через клапан регулятора давления РRС 700-1 в количестве, необходимом для поддержания необходимой чистоты ВСГ в отношении сероводорода в циркуляционном контуре блока изомеризации. Перепад давления в колонне К-8 контролируется по приборам РRС 703, РRС 700 и поддерживается не выше 0,35 кгс/см2 путем корректировки нагрузки колонны по газу от сепараторов С-1/1,2.

10-12 %-ный водный раствор моноэтаноламина (МЭА) с температурой        20 – 40 0С по прибору ТR 704 подается на верх колонны К-8 в количестве

20 – 30 м3/час по прибору FRС 700 из емкости Е-7 с помощью насоса Н-12/1,2. Спускаясь по тарелкам, МЭА насыщается сероводородом и собирается в нижней части колонны.

Уровень насыщенного раствора МЭА в нижней части колонны поддерживается 1000 – 1500 мм с сигнализацией  понижения уровня ниже     950 мм и повышения уровня выше 1550 мм по прибору LRСA 700 за счет вывода избытка жидкости в емкость Е-11 через клапан регулятора уровня LRСA 700.

Температура в нижней части колонны контролируется по прибору ТR 701.

Колонна К-8 и сепаратор С-6 оборудованы:

- системой ручного стравливания газа на факел и продувки на свечу;

- змеевиками обогрева нижней части в холодное время года от системы ПТВ.

Колонна К-8 дополнительно оборудована кольцами орошения и сухотрубом подачи пожарной воды от подземного водовода или передвижной противопожарной техники.

  - Описание технологической схемы очистки углеводородного газа             (ИП-10 лист 1)

Углеводородные газы, выделенные из гидрогенизата в колонне К-4, а также отдуваемый через клапан регулятора давления РRС 703 ВСГ содержат в своем составе сероводород, который при сгорании переходит в сернистый газ (SO2, SO3) и загрязняет окружающую среду.

С целью исключения загрязнения окружающей среды вредными выбросами, углеводородный газ подвергается очистке методом поглощения из него сероводорода раствором моноэтаноламина в колонне К-9.

Углеводородный газ от емкости Е-2 узла стабилизации гидрогенизата и отдувочный ВСГ от клапана РRС 703 с температурой не выше 40 0С по прибору ТR 722 поступают под нижнюю тарелку колонны К-9, поднимаются вверх по колонне и, контактируя с МЭА на 20-и тарелках, очищаются от сероводорода.

Очищенный газ с верха колонны поступает в сепаратор С-7, отделяется от капельной жидкости и через клапан регулятора давления в колонне РRС 720 направляется в сепаратор Е-15 узла подготовки топливного газа.

Давление в колонне К-9 поддерживается 3,1 – 3,3 кгс/см2 клапаном регулятора давления РRС 720.

Перепад давления в колонне К-9 поддерживается не более 0,2 кгс/см2 по местным манометрам. Контроль температуры в колонне К-9 осуществляется по приборам ТR 721, 724.

Раствор МЭА из емкости Е-9 одним из насосов Н-14/1,2 с температурой      20 – 40 0С по прибору ТR 720 в количестве 6 – 12 м3/час по прибору FRС 720 подается на верхнюю тарелку колонны К-9 и, спускаясь вниз по тарелкам, насыщается сероводородом и собирается в нижней части колонны.

Уровень в нижней части колонны поддерживается 1100 – 1600 мм с сигнализацией повышения уровня выше 1700 мм и понижения уровня ниже 1050 мм клапаном регулятора уровня LRСA 720 путем вывода избытка жидкости в емкость Е-11, работающей под избыточным давлением газа от колонны К-9.

Уровень в сепараторе С-7 поддерживается 500 – 600 мм по прибору    LRСSA 722 с сигнализацией минимального уровня 400 мм, максимального уровня 700 мм и блокировкой с открытием клапана LVSA 722 при повышении уровня выше 750 мм и закрытием клапана LVSA 722 при понижении уровня ниже 300 мм.

10-12 %-ный водный раствор моноэтаноламина (МЭА) от цеха № 4 с температурой не более 40 0С по прибору ТR 700 через клапаны регуляторов уровня LRСSA 701, LRСSA 721 поступает соответственно в емкости Е-7 и Е-9. Расход МЭА от цеха № 4 контролируется по прибору FR 701.

Уровень в емкости Е-7 поддерживается 550 – 1200 мм с сигнализацией повышения уровня выше 1300 мм и понижения уровня ниже 500 мм по прибору LRСSA 701. Предусмотрена блокировка с отключением насоса Н-12/1,2 при понижении уровня ниже 400 мм.

Уровень в емкости Е-9 поддерживается 500 – 900 мм с сигнализацией повышения уровня выше 1000 мм и понижения уровня ниже 400 мм и блокировкой с отключением насоса Н-14/1,2 при понижении уровня ниже  300 мм  по прибору LRСSA 721.

Насыщенный раствор МЭА из емкости Е-11 одним из насосов Н-16/1,2 через клапан регулятора уровня LRСSA 702 откачивается в цех № 4. Контроль расхода, давления и температуры откачиваемого раствора осуществляется соответственно по приборам FR 702, РR 708, ТR 705.

Уровень в емкости Е-11 поддерживается 600 – 1400 мм с сигнализацией максимального уровня 1500 мм, минимального уровня 500 мм и блокировкой с отключением насоса Н-16/1,2 при снижении уровня ниже 400 мм.

Емкости Е-7, Е-9 оборудованы:

- приборами контроля температуры соответственно ТR 703, ТR 723.

Аппараты К-9, С-7, Е-7, Е-9 оборудованы змеевиками подогрева в холодное время от систем промтеплофикационной воды (ПТВ).

Колонна К-9, сепаратор С-7 оборудованы системой азотного дыхания с подачей азота 6 кгс/см2 через шайбу с отверстием 1,5 – 2,0 мм.

Колонна К-9 дополнительно оборудована кольцами орошения с сухотрубом подачи пожарной воды от подземного водовода или передвижной противопожарной техники.

  - Описание технологической схемы подготовки топливного газа         (ИП-10 лист 1)

Углеводородный газ от сепаратора Е-7 и емкости Е-6 с температурой 20 – 40 0С по прибору ТR 730 поступает в сепаратор Е-15, оборудованный каплеотбойником с контролем перепада давления на нем не более 0,1 кгс/см2 по прибору   PdR 732.

В пусковой период предусмотрена подача газа в сепаратор Е-15 от сети завода, давление в которой поддерживается 2 – 3  кгс/см2. Контроль давления и расхода газа от сети завода производится по приборам РR 4, FR 4.

Уровень жидкости в сепараторе Е-15 поддерживается 250 – 850 мм  по прибору LRSA 730 с сигнализацией минимального уровня 200 мм, максимального – 900 мм и блокировкой с открытием клапана LVSA 730 при повышении уровня до 850 мм и закрытием клапана LVSA 730 при снижении уровня ниже       250 мм.

Сепаратор Е-15 оборудован змеевиком подогрева от системы сбора парового конденсата или пара 3 кгс/см2.

С целью исключения конденсации углеводородного газа в трубопроводах в холодное время года и охлаждения парового конденсата углеводородный газ после сепаратора Е-15 подогревается в теплообменнике Т-14 до температуры не менее 60 0С по прибору ТR 733 за счет тепла конденсата пара 3 кгс/см2, поступающего в емкости Е-26/1,2. Предусмотрена возможность подогрева углеводородного газа в пусковой период за счет подачи в теплообменник Т-14 пара        3 кгс/см2, с выводом последнего через конденсационный горшок.

Подогретый углеводородный газ из теплообменника Т-15 поступает в систему топливного газа установки и используется в качестве топлива для печей П-1, П-2, П-3 и поддавливания емкости Е-1.

Давление в топливной сети установки поддерживается 2,0 – 3,5  кгс/см2 по прибору   PRА 10 со сбросом избытка газа в топливную сеть завода через электрозадвижку № 43.

Расход газа в топливную сеть завода контролируется по прибору FR 10.

Подача топливного газа в качестве выметающего в систему сбора и отвода газов с установки на факел производится от системы топливного газа завода с контролем расхода по прибору FRА 930.

  - Описание технологической схемы узла охлаждения и уплотнения насосов (ИП-10 лист 1)

В качестве охлаждающей жидкости для всех насосов и уплотняющей жидкости для насосов с торцовыми уплотнениями принято дизельное топливо с температурой вспышки не ниже 40 0С и температурой застывания не выше       25 0С, которое одноразово принимается в емкость Е-16 для заполнения системы, объем которой составляет около 8 м3.

Для заполнения системы дизельное топливо от цеха № 1 по трубопроводу через эл.задвижку № 47 принимается в емкость Е-16 до уровня не более                1200 мм по прибору LRSA 900, после чего одним из насосов Н-22/1,2 подается на заполнение системы, включая фильтры Ф-13/1,2, холодильник Х-14, полости охлаждения насосов, включая охлаждение насосов Н-22, линию возврата охлаждающей жидкости в емкость Е-18.

Если при заполнении системы уровень в емкости Е-16 снизится ниже        300 мм, необходимо принять дополнительное количество дизельного топлива, так чтобы при полностью заполненной системе уровень в емкости Е-16 поддерживался в пределах 800 – 1000 мм.

Постоянство уровня в емкости Е-18 при работе узла является показателем нормальной работы системы охлаждения и уплотнения насосов. Снижение уровня в емкости Е-16 может быть следствием появления утечек в холодильнике Х-14 или в торцовых уплотнениях на насосах с рабочим давлением ниже давления нагнетания насосов Н-22/1,2, которое составляет  не менее 3 кгс/см2 по прибору РRSA 901.

Повышение уровня в емкости Е-16 может служить признаком появления протечки в торцовых уплотнениях на насосах с рабочим давлением выше давления нагнетания насосов Н-22/1,2.

Предусмотрена сигнализация  с блокировкой закрытия эл.задвижки № 47 при повышении уровня в емкости Е-16 выше 1300 мм и открытием эл.задвижки № 47 при понижении уровня в емкости Е-16 ниже 200 мм по прибору          LRSA 900.

Контроль давления и температуры дизельной фракции от цеха № 1 производится соответственно по приборам РR 900, ТR 900.

Расход дизельной фракции от цеха № 1 может контролироваться по прибору FR 900 или разности уровней в емкости Е-16 по прибору LRSA 900.

Насосы Н-22/1,2 оборудованы:

- сигнализацией повышения температуры подшипников выше 65 0С и блокировкой с отключением насоса при повышении температуры выше 70 0С по прибору ТRSA 902 (1,2);

- сигнализацией снижения давления нагнетания ниже 3 кгс/см2 и блокировкой с отключением насоса при снижении давления ниже 2 кгс/см2.

# Сопротивление фильтров Ф-3/1,2 контролируется по приборам PdRА 902 с сигнализацией повышения сопротивления выше 0,7 кгс/см2.

# Температура охлаждающей жидкости контролируется по приборам ТR 900, ТRА 901 и поддерживается не выше 40 0С по прибору ТRА 901 с сигнализацией повышения температуры выше 50 0С.

Для обеспечения пуска и регулирования режима работы насосов Н-22/1,2 в системе циркуляции охлаждающей жидкости предусмотрена байпасная линия помимо охлаждаемых насосов.

  - Описание технологической схемы пароснабжения и сбора конденсата     (ИП-10, лист 2)

# Потребность установки в водяном паре составляет до 40 т/час,

# в том числе: насыщенного пара 10 кгс/см2  - до 10 т/час,

насыщенного пара 3 кгс/см2  - до 30 т/час.

В качестве исходного пара принят имеющийся на предприятии перегретый пар 16 кгс/см2  , параметры и расход которого контролируются соответственно по приборам  ТR 800, PR 800, FR 800.

Для получения насыщенного пара 10 кгс/см2  пар 16 кгс/см2  подается на редукционно-охладительную установку  (РОУ) Х-15 через клапан регулятора давления РRСA 800, давление после которого поддерживается 9,5 – 10,5кгс/см2.

Для охлаждения пара в РОУ впрыскивается конденсат от насоса Н-27 через клапан регулятора температуры ТRСA 804 в количестве, необходимом для снижения температуры до 183 – 185 0С.

Пар 10 кгс/см2  с температурой 183 – 185 0С при подогреве технологических потоков в теплообменниках Т-3, Т-6 конденсируется, конденсат пара собирается в емкостях Е-27, Е-24, откуда через клапан регуляторов уровня соответственно LRСA 127, LRСA 352 направляется в сепаратор С-8, где вскипает и частично испаряется за счет снижения давления до 3 кгс/см2. Пар из сепаратора    С-8  направоляется в систему пара 3 кгс/см2, а конденсат через клапан регулятора уровня LRСA 831 вместе с конденсатом от системы пара 3 кгс/см2 охлаждается в холодильнике Т-15 и направляется в емкости Е-26/1,2.

Для получения пара 3 кгс/см2 пар 16 кгс/см2  через регуляторы давления РRСA 801 (1,2,3) подается в редукционно-охладительные установки                     Х-16 (1,2,3), давление в которых поддерживается 2,9 – 3,1 кгс/см2. Для охлаждения пара в РОУ Х-16 впрыскивается конденсат от насоса Н-26 через клапаны регуляторов температуры, которая поддерживается 135 – 140 0С по приборам ТRСA 803 (1,2,3).

Охлажденный пар 3 кгс/см2 от РОУ Х-16 поступает к потребителям Е-12,     Т-12, Т-10, Т-11, конденсируется и через конденсационные горшки или емкости с регуляторами уровня собирается в общий коллектор и через теплообменник Т-14, где охлаждается за счет подогрева топливного газа, направляется совместно с конденсатом от сепаратора С-8 на дальнейшее охлаждение в холодильнике Т-15.

Коллекторы пара 16 кгс/см2  и 10 кгс/см2  оборудованы дренажами с конденсационными горшками для отвода конденсата в сепаратор С-8.

Коллекторы пара 3 кгс/см2 после РОУ  оборудованы дренажами для отвода конденсата в коллектор конденсата пара 3 кгс/см2.

Коллектор пара 10 кгс/см2  после  РОУ Х-15 оборудован арматурой сосстояками для подачи пара для пропарки отдельного оборудования на отметках                 0,5 м, 7,2 м и 13,2 м.

Для исключения попадания кислорода воздуха емкости Е-26/1,2 оборудованы постоянной подачей в них пара через клапан регулятора давления                РRСA 840, гидрозатворами, уравнительными линиями по пару и конденсату.

Конденсат из емкостей Е-26/1,2 с температурой не выше 90 0С по прибору ТR 830 одним из насосов Н-27/1,2 через клапан регулятора уровня LRСSA 830 откачивается в цех 23. Контроль расхода откачиваемого конденсата производится по прибору FR 830.

Контроль расхода конденсата на впрыск в РОУ от насосов Н-25, Н-26 производится соответственно по приборам FR 801, FR 802.

Насосы Н-25 оборудованы блокировкой с отключением насоса при повышении давления нагнетания более 15 кгс/см2 .

  - Описание технологической схемы пожаротушения установки

(ИП-10, лист 3)

В качестве средств пожаротушения на установке приняты:

- вода с давлением не менее 3 кгс/см2 от подземных водоводов системы водоснабжения завода;

- пенообразующие смеси от передвижной противопожарной техники;

- пожаротушение в камерах печей П-1, П-2, П-3 от системы пара                10 кгс/см2.

Подземные водоводы расположены вдоль дорог по периметру установки и расходного склада сырья. Водоводы оборудованы пожарными гидрантами и колодцем подачи воды в помещение компрессорной тит. 38/7 и в сухотрубы на наружную установку тит. 38/8 и тит. 19/14.

Предусмотрен сухотруб для подачи воды на кровлю здания компрессорной. Помещения компрессорной оборудованы пожарными кранами с разводкой воды от подземного водовода.

Наружная установка тит. 38/8 оборудована:

- сухотрубом для подачи воды на кольца орошения колонн К-1, К-2, К-5,    К-10 непосредственно от водовода с северной стороны установки;

- сухотрубом для подачи воды на кольца орошения колонны К-4 с помощью повышающих насосов №№ 1,2, установленных на площадке                тит. 38/1;

- сухотрубом  подачи воды на лафетные установки ЛС-1  ЛС-5 с радиусом действия 30 м, установленные на площадке по фронту установки с южной стороны;

- батареями пеногенераторов ПГС-600 с подключением передвижной техники по фронту установки с южной стороны.

Все сухотрубы оборудованы арматурой подключения передвижной противопожарной техники.