# 5 Порядок и правила переключения отдельных аппаратов и агрегатов, емкостей и трубопроводов при нормальной эксплуатации

5.1 Технологическая схема узлов моноэтаноламиновой очистки ВСГ и углеводородного газа от сероводорода, подготовки топливного газа, охлаждения и уплотнения насосов, редукционно-охладительной установки, станции сбора и перекачки конденсата, пожаротушения предусматривает одну технологическую линию без резерва технологического оборудования, однако предусмотрен резерв по насосам  Н-12/1,2, Н-14/1,2, Н-16/1,2, Н-22/1,2, Н-25/1,2, Н-26/1,2, Н-27/1,2 включая фильтры на всасе.

Для переключения насосов необходимо:

- проверить и при необходимости долить масло в картер смазки подшипников вновь пускаемого насоса;

- открыть арматуру на всасе предполагаемого к пуску насоса и заполнить насос перекачиваемой жидкостью, включить прибор сигнализации и блокировки насоса по уровню залива;

- открыть арматуру на входе и выходе охлаждающей жидкости от насоса Н-22, включить  прибор сигнализации и блокировки повышения температуры в контуре охлаждения насоса;

- кратковременно включить насос, проверить давление нагнетания и правильность вращения двигателя, при необходимости сообщить электромонтеру для переполюсовки двигателя;

- при нормально развиваемом давлении приоткрыть задвижку на линии защиты и отрегулировать рабочее давление по местному прибору, проверить исправность работы насоса;

- при нормальной работе насоса открыть арматуру подачи от него в технологическую систему, и, прикрывая арматуру на линии защиты пускаемого насоса, закрыть арматуру на нагнетании останавливаемого насоса,  после чего остановить работавший насос и закрыть арматуру на его всасе;

- при необходимости подрегулировать давление нагнетания вновь пущенного насоса с помощью арматуры рецикловой линии.

Фильтры переключаются совместно с переключением насосов.