7 Порядок и правила совместной работы с другими технологическими объектами

Узлы моноэтаноламиновой очистки ВСГ и углеводородных газов от сероводорода, подготовки топливного газа, охлаждения и уплотнения насосов, редукционно-охладительной установки, станции сбора и перекачки конденсата связаны как с общезаводскими системами, так и с системами и узлами цеха.

По приему из общезаводских систем:

- регенерированного МЭА раствора;

- топливного газа;

- перегретого пара 15 кгс/см2;

- воздуха технический 6 кгс/см2;

- азота технический 6 кгс/см2;

- азота технический высокого давления 64 кгс/см2;

- дизельного топлива от АВТ;

- оборотной вода из цеха № 31;

- пожарной воды.

По приему из блоков и узлов цеха:

- ВСГ из блока гидроочистки;

- УВГ из блока гидроочистки;

- дизельного топлива от уплотнения насосов;

- парового конденсата от испарителей и теплообменников блоков гидроочистки и изомеризации.

По выдаче в общецеховые системы:

- насыщенного раствора МЭА в цех № 4;

- ВСГ в систему топливного газа;

- УВГ в систему топливного газа;

- парового конденсата.

По выдаче в блоки и узлы цеха:

- ВСГ на всас компрессора ПК-1/1,2;

- охлажденного дизтоплива на охлаждение и уплотнение насосов;

- углеводородного газа (УВГ) в систему топливного газа на печи П-1,             П-2, П-3 блоков гидроочистки и изомеризации;

- дренажных жидкостей в узел сбора дренажей;

- сбросных газов в узел сбора и отходов газов на факел;

- пожарной воды в систему пожаротушения.

С учетом значительного количества связей последние осуществляются:

- связи по приему и передаче потоков между блоками и узлами установки осуществляются аппаратчиками, обслуживающими данные блоки и узлы;

- связи по приему и передаче потоков между цехами и установками производятся через начальника смены и диспетчера завода.

При взаимосвязи между отдельными узлами и блоками цеха при потреблении или выдаче технологических потоков должны сообщаться качество и количество принимаемого (передаваемого) продукта, его температуры, давления, а также длительность и время приема и передачи продукта.