# 9	Особенности пуска, эксплуатации и остановки объекта в зимнее время

Особенности пуска, эксплуатации и остановки объекта в зимнее время складываются в силу применения на нем оборотной воды, пара, конденсата, которые при отсутствии надлежащего протока по аппаратам и трубопроводам могут замерзать, закупоривать проходимость, выдавливать сальники, размораживать аппаратуру, аппараты и трубопроводы.

Поэтому перед пуском установки в зимнее время необходимо заранее, в период подготовки к зиме выполнить следующие работы:

- промыть, опрессовать, принять сантеплофикационную воду (СТВ) и включить в работу систему отопления и вентиляции производственных и бытовых помещений с контролем и регулированием входных и выходных параметров;

- промыть, опрессовать, принять промтеплофикационную воду (ПТВ) и включить в работу систему обогрева аппаратов, трубопроводов, средств КИП и А, организовать контроль работы системы обогрева по рабочим местам с регистрацией расхода, давления и температуры на гребенках входа и выхода воды;

- принять пар 10 кгс/см2 и 3 кгс/см2 с прогревом через все потребители, сбором и отводом конденсата в цех 23 с контролем расхода, давления и температуры пара и конденсата по рабочим местам. В случае приема пара в зимний период все аппараты и коммуникации должны быть проверены на проходимость азотом, пар должен приниматься при плюсовой температуре наружного воздуха с прогревом всех коммуникаций, включая коммуникации конденсата до емкости Е-26.

Перед пуском узлов продувкой азотом проверить проходимость по всем основным и вспомогательным технологическим линиям и потокам, замерзшие участки отогреть горячей водой или паром с выдувкой воды в атмосферу. Для продувки азот по согласованию с начальником смены может быть подогрет в печи П-3 с подачей его через осушители К-6, 7,11 в любые системы цеха.

Холодильники по оборотной воде также могут быть отогреты и продуты горячим азотом.

Подача воды в холодильники и включение вентиляторов воздушних холодильников должны производиться только после их прогрева технологическим потоком до плюсовой температуры.

При эксплуатации установки в зимнее время необходимо следить за работой теплоспутников обогрева сборников воды и коммуникаций ее отвода от аппаратов, приборов контроля расхода и давления, воды, конденсата.

При кратковременной остановке установки в зимнее время необходимо обеспечить:

- постоянный проток оборотной воды через холодильники и их байпасы;

- постоянный проток пара и конденсата; избыточное давление газа или азота в технологической системе с периодической продувкой его по схеме во избежание скопления и замерзания влаги.

При длительной остановке установки в зимнее время необходимо освободить всю систему от воды, пара, конденсата, продуть горячим азотом и отглушить.